Załącznik nr 2

OPRACOWANIE PROJEKTÓW MODERNIZACJI SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY WYSOKOŚCIOWEJ ORAZ SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY POZIOMEJ III KLASY NA TERENIE POWIATU GÓROWSKIEGO WRAZ Z INWENTARYZACJĄ PUNKTÓW

WARUNKI TECHNICZNE

- Opracowanie projektu  modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu górowskiego wraz z inwentaryzacją punktów

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520  z późn.zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, póz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2011 r .w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., nr 263 poz. 1572).

W sprawach nieuregulowanych przez wyżej wymienione przepisy, zaleca się odpowiednie zastosowanie regulacji zawartych w:

Instrukcje techniczne

• O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

• G-1  Pozioma osnowa geodezyjna;

• G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna;

2 . CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

  - Inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej

2.2 Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy wysokościowej

2.3 Wywiad terenowy dla ustalenia lokalizacji reperów

  - Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej

3. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE

Realizacja projektu na terenie powiatu górowskiego. Powierzchnia opracowania 735.80 km 2.

- ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH:

  - Inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej

W ramach inwentaryzacji punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej należy wykonać przegląd wszystkich reperów położonych na terenie powiatu górowskiego tj. osnowy podstawowej, osnowy szczegółowej oraz innych reperów powstałych przy realizacji różnych prac geodezyjnych na terenie powiatu, o których dane zachowały się w katalogach punktów niwelacyjnych i innych dokumentach znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Należy określić ich stan oraz przydatność do prac geodezyjnych oraz projektowanej osnowy.

Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić skany opisów topograficznych, sporządzić tabelaryczne zestawienia oraz mapę przeglądową wyników inwentaryzacji.

  - Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy wysokościowej

Należy wykonać analizę pochodzenia każdego obiektu, jeżeli jest to możliwe, zidentyfikować repery nawiązania i przeanalizować możliwość adaptacji do nowoprojektowanej osnowy.

Przy adaptacji odcinków niwelacyjnych należy uwzględnić wytyczne rozporządzenia „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” załącznik 1 rozdz. 7 pkt 6 tj.: „Linie przewidziane do adaptacji powinny w całości lub w części spełniać następujące kryteria:

1) rodzaje znaków wysokościowych i ich rozmieszczenie powinny odpowiadać kryteriom właściwym dla osnowy szczegółowej;

2) archiwalne pomiary niwelacyjne powinny spełniać wymagania dokładnościowe właściwe dla osnowy szczegółowej;

3) od pomiaru linii nie upłynęło więcej niż 20 lat.”

  - Wywiad terenowy dla ustalenia lokalizacji reperów

Równolegle z pracami przeglądu należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego nowoprojektowanego reperu oraz przebiegu projektowanych linii. Na tym etapie prac przewiduje się sporządzenie wykazu reperów projektowanych linii niwelacyjnych, przy założeniu maksymalnej adaptacji istniejącej stabilizacji. Dla wszystkich nowoprojektowanych punktów należy określić przybliżone położenia w układzie ,, 2000’’.

W wyjątkowych przypadkach dla terenów odosobnionych dopuszcza się założenie wysokościowej osnowy pomiarowej poprzez nawiązanie ich do punktów, których wysokości określone zostały pomiarem GPS przy założeniu, że błąd wyznaczenia wysokości normalnej punktów nawiązania nie przekroczy wartości określonej przepisami.

  - Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy wysokościowej

Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny szczegółowej osnowy wysokościowej. Projekt powinien zagwarantować zgodną z przepisami długość linii niwelacyjnych, założoną ilość reperów oraz uwzględnić wszystkie szczegółowe sugestie zamawiającego.

Projekt techniczny powinien zawierać:

- opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić:

  - dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

  - punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

  - sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

  - proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych;

- mapę projektu technicznego w układzie ,,2000’’ z naniesioną siatką w układzie ,,1965’’ opracowaną w odpowiednio dobranej skali na podkładzie map topograficznych, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej  projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie, w tym:

  - wszystkie punkty sieci wysokościowej,

  - wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego,

  - punkty nowo projektowane, linie niwelacyjne;

Na projekcie należy zanumerować wszystkie projektowane repery zgodnie z rozporządzeniem 
„w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. poz. 352 z 2012 r)
Projekt (część opisową i graficzną) należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji analogowej 
i w wersji elektronicznej.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, raport z wyrównania sieci oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.

WARUNKI TECHNICZNE

II) Opracowanie projektu modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie powiatu górowskiego wraz z inwentaryzacją punktów

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 520  z późn.zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, póz. 454);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 89);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917);

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 listopada 2011 r .w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r., nr 263 poz. 1572).

W sprawach nieuregulowanych przez wyżej wymienione przepisy, zaleca się odpowiednie zastosowanie regulacji zawartych w:

Instrukcje techniczne

• O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

• G-1  Pozioma osnowa geodezyjna;

• G-2  Wysokościowa osnowa geodezyjna;

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Zakres prac geodezyjnych:

- inwentaryzacja punktów szczegółowej osnowy poziomej oraz dawnej osnowy szczegółowej na terenie powiatu górowskiego - około 2200 punktów a także osnowy pomiarowej spełniającej wymogi stabilizacji punktów osnowy szczegółowej 3 klasy położonej wzdłuż projektowanych ciągów.

- analiza rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, określenie miejsc, dla których konieczne jest odtworzenie punktów, gdzie należy osnowę wznowić oraz obszarów, gdzie należy zaprojektować nowe punkty .

- wywiad terenowy dla nowoprojektowanych punktów i do odtworzenia na terenie powiatu górowskiego;

- opracowanie projektu technicznego szczegółowej osnowy poziomej;

2.2 Podstawowe dane o obiekcie

Obszar opracowania inwentaryzacji i projektu szczegółowej osnowy poziomej: teren powiatu górowskiego.

Powierzchnia powiatu górowskiego wynosi w granicach opracowania 735.80 km2. (30% powierzchni powiatu stanowią lasy). Na terenie powiatu istnieje wiele osnów poziomych, które  w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia dotyczącego osnów projekt należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. z 2012 poz. 352);

3. Zakres prac geodezyjnych:

3.1 Inwentaryzacja istniejącej osnowy poziomej

W ramach inwentaryzacji punktów szczegółowej osnowy poziomej należy wykonać przegląd punktów poziomej osnowy fundamentalnej 1 klasy, 2 klasy oraz dawnej  osnowy poziomej II i III klasy oraz osnowy pomiarowej. Inwentaryzacja obejmuje punkty główne i ekscentry (ścienne i ziemne). Należy określić ich stan, wizury na sąsiednie punkty, przydatność do prac geodezyjnych oraz modernizowanej osnowy. W razie zniszczenia punktu należy określić możliwość i konieczność jego odtworzenia lub wznowienia nowym punktem. W razie utraty przez punkt przydatności do prac geodezyjnych (brak wizur) należy zaprojektować nowy ekscentr. Należy także poprawić istniejący opis topograficzny w zakresie topografii terenu, miar lokalizacyjnych, sposobu utrwalenia oraz powiązania.

Dla każdego punktu odnalezionego lub zniszczonego należy wykonać zdjęcie dokumentacyjne tego punktu lub miejsca, gdzie się znajdował. Punkty przyjęte do modernizowanej osnowy należy kontrolnie zamierzyć metodą GPS RTK. W razie wystąpienia różnicy we współrzędnych przekraczającej 10 cm (wielkość różnicy należy skorygować w górę lub w dół, jeżeli występuje także na sąsiednich punktach) lub niepewności, co do centryczności umieszczenia znaku naziemnego nad podziemnym należy wykonać kontrolę stabilizacji przez jego przestabilizowanie.

Jeżeli nie będzie możliwy pomiar GPS RTK należy wyznaczyć kontrolnie współrzędne punktu metodą szybką statyczną lub statyczną GPS (z wyjątkiem punktów, których położenie uniemożliwia wyznaczenie punktu metodą GPS).

Wynikami prac przeglądu należy uzupełnić istniejące skany opisów topograficznych, sporządzić tabelaryczne zestawienia oraz mapę przeglądową wyników inwentaryzacji.

3.2 Przeprowadzenie analizy istniejącej osnowy poziomej

Należy wykonać zbiorczą analizę rozmieszczenia i stanu istniejących punktów, w tym określić niezbędną ilość prac modernizacyjnych dla każdego z nich zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdzie konieczne jest zastabilizowanie nowych punktów (nowe tereny inwestycyjne ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego).

Punkty te powinny być zlokalizowane tak, aby tworzyły układ ciągów poligonowych, tj. każdy punkt posiadał minimum dwie wizury na sąsiednie punkty szczegółowej lub podstawowej osnowy poziomej.

Przy analizie należy wykazać, które odcinki istniejących ciągów poligonowych można adaptować do nowej osnowy, a gdzie należy wykonać nowy pomiar. Do nowego pomiaru należy zakwalifikować też istniejące punkty dla których różnica współrzędnych pomierzonych kontrolnie metodą GPS RTK przekroczyła 0.05 m.

3.3 Wywiad terenowy dla ustalenia lokalizacji nowych punktów

Równolegle z pracami przeglądu, należy wykonać wywiad terenowy w celu ustalenia miejsca stabilizacji każdego nowoprojektowanego punktu (określić przybliżone wsp. w układzie ,,2000’’) oraz przebiegu projektowanych linii. Wywiadem należy objąć też niezbędne do dowiązania modernizowanej osnowy punkty nawiązania poziomej osnowy podstawowej l i 2 klasy oraz minimum 4 punkty podstawowej osnowy wysokościowej dla danego obszaru opracowania.

3.4 Projekt techniczny założenia szczegółowej osnowy poziomej

Na podstawie wyników inwentaryzacji i wywiadu terenowego należy opracować projekt techniczny szczegółowej osnowy poziomej. Projekt powinien zagwarantować zgodną z przepisami dokładność pomiaru oraz uwzględnić wszystkie szczegółowe sugestie Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Górze.

Projekt techniczny powinien zawierać:

1) opis projektu omawiający całość projektowanych prac, w którym należy określić:

a. dane charakteryzujące projektowaną sieć, jej zasięg i strukturę,

b. punkty nawiązania, liczbę projektowanych punktów nowych i adaptowanych do pomiaru,

c. sposób wykorzystania archiwalnej dokumentacji technicznej,

d. proponowane typy znaków, sposób stabilizacji, metody pomiaru i inne dane, które odbiegają od standardowych ustaleń obowiązujących przepisów technicznych;

2) mapę projektu technicznego w układzie ,,2000’’ z naniesioną siatką w układzie ,, 1965’’   opracowaną w odpowiednio dobranej skali na podkładzie map topograficznych , umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie konstrukcji geometrycznej  projektowanej do pomiaru sieci i innych prac przewidzianych do realizacji w terenie;

Na mapę projektu technicznego należy nanieść:

- wszystkie punkty sieci poziomej,

- wyniki inwentaryzacji i wywiadu terenowego,

- punkty nowoprojektowane, linie poligonowe.

Na projekcie należy zanumerować wszystkie punkty modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej (dawna osnowa II i III klasy) zgodnie z rozporządzeniem „w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych" (Dz. U. z 2012r. poz.352). Numerację punktów należy uzgodnić z Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Górze.

Projekt (część opisową i graficzną) należy sporządzić w wersji analogowej i w wersji elektronicznej.

Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, mapę projektu oraz dokumenty, które powstały bezpośrednio w trakcie prac terenowych, przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.